При роботі верстата-гойдалки навантаження, яке сприймає виконавчий механізм, містить такі складові [1]:

УДК 622.276.53.05-886

Вплив характеристик наземного та глибинного обладнання на режим роботи верстата-ГОЙДалки

Б.Д.Малько,  В.Р.Харун,  В.Я.Попович

### ІФНТУНГ, 76019,  м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15 , тел.(03422) 
 e-mail:  public@nung.edu.ua

| Предложены формулы для определения нагрузок действующих на полированом штоке станка-качалки с учетом характеристик наземного и глубинного оборудования. Определено влияние геометрических параметров исполнительного механизма на динамическую составляющую нагрузки. |  | Formulas in the article are offered for determination of loadings which operate on a polished rod of a pumping unit taking into account descriptions both ground and downhole equipment. Influence of geometrical descriptions of actuating mechanism is certain on the dynamic constituent of loading. |
| --- | --- | --- |

Fmax=Fст(в)+Fін(в)+Fвібр(в)+Fтер(в) ;Fmіn=Fст(н)−Fін(н)−Fвібр(н)−Fтер(н) ,(1)

де:	Fmax,Fmin – максимальне та мінімальне значення сили корисного опору; Fст(в),Fст(н)  – статичні (постійні) навантаження, спричинені вагою штанг у рідині та силою гідростатичного тиску стовпа рідини, що знаходиться в насосно-компресорних трубах (НКТ), на плунжер глибинного насоса; Fін(в),Fін(н) – інерційні навантаження, спричинені прискоренням колони штанг у верхній та нижній мертвих точках та інерцією стовпа рідини в момент початку його руху; Fвіб(в),Fвіб(н) – вібраційні складові навантаження, викликані коливаннями колони штанг; Fтер(в),Fтер(н) – сили тертя, які складаються з тертя штанг об труби та плунжера об стінки циліндра насоса, а також сил гідравлічного опору та гідравлічного тертя штанг у рідині.

Розрахунок максимальних та мінімальних значень сили корисного опору виконується в таких випадках:

– при визначенні максимальних, мінімальних та приведених напружень, за допомогою яких проводиться вибір компоновки колони штанг перед спуском насоса в свердловину;

– для порівняння діючих при експлуатації свердловини приведених напружень в колоні штанг з гранично допустимими;

– при діагностуванні технічного стану глибинного обладнання;

– при визначенні навантаженості наземного обладнання та виконанні якісного зрівнова-жування верстата-гойдалки.

Режим роботи насосної установки може бути статичним і динамічним. Статичним режимом називається такий, для якого максимальні навантаження практично не залежать від динамічних (інерційних та вібраційних) складових. Динамічні навантаження можуть бути незначними порівняно зі статичними, тоді ними нехтують, вважаючи режим роботи установки статичним.

На сьогодні існує чимало спрощених методик розрахунку максимального навантаження [2, 3, 4, 5], які наближено враховують вплив динамічних навантажень.

В свій час А.Н.Адоніним, І.Г.Беловим, Л.Н.Бегляровим було проведено значну кількість експериментів з дослідження коливань  вільної штангової колони [6], на основі яких авторами  побудовані графіки зростання інерційного навантаження при поступовому збільшенні числа гойдань балансира та запропоновано формулу для визначення граничного числа гойдань балансира верстата-гойдалки

nгран=37500L−1,5,                 (2)

де	L – глибина спуску насоса, м.

Відповідно до цієї формули коливання починають суттєво впливати на збільшення навантаження при числі гойдань балансира близько 36 гойд./хв для глибини підвіски насоса в 1000 м та 17 гойд./хв при збільшенні глибини підвіски до 2000м. В роботі [7] досліджено зростання навантаження виконавчого механізму та колони штанг внаслідок явища резонансу, який проявлявся при кутовій швидкості кривошипа 
1 = 1,8 с–1 (17.2 об/хв). Значення діючих навантажень значною мірою залежить від компоновки глибинного обладнання та параметрів газорідинної суміші, що видобувається з свердловини [8].

Важливою складовою динамічного навантаження виступає прискорення точки підвіски штанг від якого безпосередньо залежить сила інерції.

Найпростішим параметром для визначення межі між статичним та динамічним режимами роботи глибинонасосної установки виступає критерій Коші [1]

ϕ=ω1⋅Lv ,                      (3)

де:	  – швидкість звуку в колоні штанг, м/с;

1 – кутова швидкість обертання кривошипа, с–1.

Проте цей параметр не враховує довжини ходу плунжера глибинного насоса, яка в існуючих конструкціях верстатів-гойдалок може змінюватись в значних межах від 0,5 до 5 м і  більше. Тому академіком Л.С.Лейбензоном [6] запропоновано формулу для розрахунку максимальних інерційних навантажень з додатковим врахуванням довжини ходу плунжера глибинного насоса та площі перерізу колони насосних штанг

Fінmax=E⋅Aшт⋅HL⋅ϕtgϕ ,            (4)

де:	E – модуль пружності сталі, кг/см2; Ашт – площа перерізу штанг, см2; ϕ – параметр Коші; Н – довжина ходу точки підвіски штанг, м.

В наведених вище роботах аналізується вплив динамічної складової на  максимальне навантаження, яке діє при русі штанг вгору. Для врахування динамічних навантажень при русі штанг як вгору, так і вниз пропонується враховувати зміну інерційного навантаження визначаючи силу інерції через фактор динамічності [1]

Fін=Gшт⋅mд,                     (5)

де:	Gшт – вага колони штанг в рідині; mд=S0⋅n21789⋅1±rl – фактор динамічності; 
r – радіус кривошипа верстата-гойдалки; l – довжина шатуна; знак “+” приймають для крайнього нижнього положення точки підвіски штанг.

Статичною складовою навантаження виступає вага колони штанг.

Проте розрахунки за вказаними формулами не дають змоги дослідити, як змінюється сила інерції протягом всього робочого циклу, визначити вплив на нього геометричних пара-метрів виконавчого механізму верстата-гойдалки та всіх параметрів глибинного обладнання.

Більш доцільно проводити визначення впливу динамічної складової на навантаження точки підвіски, користуючись коефіцієнтом динамічності [9]

K∂=FдинmaxFстmax,                      (6)

де:	Fстmax – максимальне навантаження, визначене при врахуванні тільки статичної складової; Fдинmax – максимальне навантаження, визначене при врахуванні додаткового динамічного навантаження.

Значення сили, що діє в точці підвіски штанг залежно від параметрів глибинного 
обладнання можна визначити:

– для рух штанг вгору

FB=π4⋅g+ak⋅[L⋅dшт2⋅ρшт⋅bapx++Ндин⋅dпл2⋅ρр]+π4⋅dпл2⋅pг−Δpклв−рсв ;

– для рух штанг вниз

FH=π4⋅[Lнас⋅ρшт⋅g±a⋅dшт2⋅bарх− −dпл2−dкл2⋅рcв+рг+Δрклн] ,(7)

де:	g – гравітаційне прискорення; ak – прискорення точки підвіски штанг; dшт,dпл,dкл – діаметри штанг, плунжера та отворів впускного та нагнітального клапанів глибинного насоса; ρшт, ρр – густина матеріалу штанг та рідини; bарх – коефіцієнт, що враховує зменшення ваги занурених у рідину свердловини; Hдин – динамічний рівень рідини в експлуатаційній колоні; pг,рсв – лінійний тиск рідини на гирлі свердловини та тиск газу над рідиною в свердловині; Δркл – втрата тиску у нагнітальному клапані.

Формули (7) дають змогу встановити залежність навантаження виконавчого механізму верстата-гойдалки як від наземних, так і глибинних параметрів обладнання та рідини, що видобувається з свердловини.

Максимальне значення  навантаження залежить від динамічної складової – сили інерції, яка  визначається в  момент передачі на колону штанг всієї  маси рідини, що знаходиться в насосно-компресорних трубах,

Fін=mΣ⋅aK ,

де:	mΣ=mшт+mрід – сумарна маса, приведена в точку підвіски штанг; mшт – маса колони штанг, зануреної в рідину; mрід – маса рідини, що знаходиться над плунжером глибинного насоса.

Для визначення залежності прискорення від кінематичних параметрів виконавчого механізму запишемо лінійне прискорення точки підвіски штанг через кутове прискорення балансира

aK=ε3⋅k1=П3''⋅ω12+ε1П3'k1 ,   (7)

де:	ε3, k1 – кутове прискорення та довжина переднього плеча балансира верстата-гойдалки;

П3''=−l⋅П2−k⋅П3⋅cosϕ2−ϕ3+r⋅cosϕ1−ϕ3k⋅sinϕ2−ϕ3

– друга передавальна функція балансира; П2'=−r⋅sinϕ3−ϕ1l⋅sinϕ3−ϕ2 – перша передавальна функція шатуна; П3'=r⋅sinϕ1−ϕ2к⋅sinϕ3−ϕ2 – перша передавальна функція балансира; r – відстань від осі обертання кривошипа до точки з’єд-нання його з шатуном; l – довжина шатуна; k – довжина заднього плеча балансира; ϕ1,ϕ2,ϕ3 – кути, що позначають положення кривошипа, шатуна та балансира і відраховуються від горизонталі.

В першому наближенні приймемо, що кривошип рухається з постійною кутовою швидкістю 1=const, тому 1=0.

Записавши кутову швидкість кривошипа через його оберти, отримаємо формулу для аналізу впливу числа гойдань та довжини ходу плунжера на прискорення точки підвіски штанг

aK=π2900⋅П3''⋅n12k1 .             (8)

Згідно з (8) зміна прискорення точки підвіски штанг, а отже й сили інерції, відбувається відповідно до другої передавальної функції балансира і пропорційно квадрату числа гойдань та довжині переднього плеча балансира.

У виконавчих механізмах верстатів-гойда-лок єдиним змінним геометричним параметром виступає відстань від осі обертання вала кривошипа до точки з’єднання його з шатуном, за допомогою якої регулюється довжина ходу точки підвіски штанг. На рис. 1 побудовано графіки залежності другої передаточної функції балансира від довжини ходу плунжера для верстата-гойдалки UP12T-3000-5500, аналізуючи які можна відзначити, що:

1 –  значення сили інерції буде тим більшим, чим швидше відбувається процес передачі рідини на штанги;

2 – на початку руху штанг вгору та в кінці їх руху вниз динамічна складова додатково навантажує точку підвіски штанг;

3 – в кінці руху вгору та на початку руху штанг вниз прискорення сприяє зменшенню навантаження.

4 – збільшення довжини ходу плунжера від 1 до 3 м сприяє зростанню динамічної складової на 180%.

Для аналізу впливу маси колони штанг та рідини на динамічну складову побудуємо графік залежності зміни навантаження точки підвіски штанг від кута повороту кривошипа (рис. 1, б).

Даний графік має дві характерні ділянки деформації штанг та насосно-компресорних труб (НКТ), які характеризуються кутами 
сп, п – сприйняття та передачі навантаження.

Для невеликих глибин підвіски насоса, до 800м,  кут повороту кривошипа на протязі якого відбувається деформація штанг та НКТ  змінюється в межах до 20-250 і далі зростає з збільшенням глибини підвіски насоса.

Максимальне динамічне навантаження при ході вгору буде діяти тоді, коли сп  0 (рис. 1), тобто на невеликих глибинах. В цьому випадку при русі вгору прискорення точки підвіски штанг та маса, приведена в неї, будуть найбільші.

На рис. 1, в, г наведені теоретичні динамограми, побудовані для чисто статичного навантаження та з врахуванням динамічної скла-дової. Розрахунки  виконані для 44 мм насоса при числі гойдань балансира – 6,6кач./хв, для глибини підвіски 700 м (рис. 1, в) та 2000 м (рис. 1, г).  На великих глибинах – понад 2000 м значення максимальної сили інерції буде визначатись в основному масою колони штанг. В той же час, вплив сили інерції на зменшення мінімального навантаження не залежить від глибини підвіски, а визначається здебільшого масою штанг.

Негативний вплив сили інерції при русі вниз пояснюється тим, що вона сприяє зменшенню мінімального навантаження на початку ходу точки підвіски штанг вниз. Це суттєво для верстатів-гойдалок з балансирним та комбінованим зрівноважуванням, оскільки для цих установок розрахунок необхідної ваги балансирних противаг базується на значенні  мінімального зусилля.

На рис. 2 побудовані графіки залежності коефіцієнта динамічності від параметрів, які мають визначальний вплив  на зміну його значення: діаметра плунжера глибинного насоса та числа гойдань балансира. Графіки побудовані з врахуванням максимально можливої глибини підвіски насосів певного діаметра, що пов’я-зано з їх технічними характеристиками [1]. Відповідно до рис. 2 коефіцієнт динамічності зменшується при зростанні глибини підвіски насоса та збільшенні діаметра плунжера. Для початку ходу штанг вгору та наприкінці ходу їх вниз завжди Kd >1.

На динамічну складову значний вплив має діаметр плунжера глибинного насоса (рис. 2, а),

| в) | г) |
| --- | --- |

а) залежність передавальної функції балансира від ходу плунжера глибинного насоса: 
1 – довжина ходу 3 м;  2 – довжина ходу 2 м;  3 – довжина ходу 1,5 м;  4 – довжина ходу 1 м;
б) залежність статичного навантаження точки підвіски від кута повороту кривошипа;
в), г) – теоретичні динамограми для 44-мм насоса для глибини 700 м та 2000 м, 
побудовані при числі гойдань балансира 6,6 кач./хв: 1 – статична;  2 – динамічна

Рисунок 1 — Визначення впливу динамічної складової

причому цей вплив більше проявляється на невеликих глибинах. При збільшенні глибини під-віски залежність коефіцієнта динамічності від діаметра плунжера зменшується. Так, для глибини підвіски 700 м коефіцієнт динамічності становитиме 1.05 для 29 мм насоса та 1.1 для 70 мм насоса відповідно. При зростанні глибини підвіски вплив діаметра насоса зменшується.

Залежність коефіцієнта динамічності від довжини ходу має незначну нелінійність, що пояснюється впливом довжини ходу на другу передавальну функцію балансира (рис. 2, б).

а)

б)

а) діаметра плунжера глибинного насоса для глибини його підвіски: 
1 – 700 м;  2 – 1000 м;  3 – 1500 м;  4 – 2000 м;
б) довжини ходу плунжера при числі гойдань балансира:
5 – 6 гойд./хв;  6 – 8 гойд./хв;  7 – 10 гойд./хв;  8 – 12 гойд./хв

Рисунок 2 — Залежність коефіцієнта динамічності від параметрів СШНУ

Отже, можна зробити такі висновки:

1 Правильне визначення максимальних значень навантаження верстата-гойдалки та режиму його роботи можливе тільки при  найбільш повному врахуванні характеристик як наземного, так і глибинного обладнання.

2 Маса рідини, що знаходиться в колоні насосно-компресорних труб, має значний вплив на максимальне навантаження особливо для невеликих глибин підвіски штангового насоса.

3 Експлуатація свердловини насосами великих діаметрів на менших довжинах ходу призведе до зменшення динамічних навантажень.

Література

- Бойко В.С., Кондрат Р.М., Яремійчук Р.С. Довідник з нафтогазової справи. – К.– Львів, 1996. – 620 с.

- Мищенко И.Т.Расчеты в добыче нефти. – М.: Недра, 1989. – 245 c.

- Аливердизаде К.С., Вагидов М.А., Эйвазова З.Э. К силовому расчету станка-качалки с учетом его динамики // АзНХ. – 1980. – № 1. – с.64-69.

- Кадиров Н.Б., Бадалов А.А. Определение силы, действующей на точку подвеса колонны штанг глубинно-насосной установки // АзНХ. – 1985. – № 12.

- Вирновский А.С. Теория и практика глубинонасосной добычи нефти. – М.: Недра, 1971. – 165 с.

- Адонин А.Н.Добыча нефти штанговыми насосами. – М.: Недра, 1979.

- Малько Б.Д. Динамічні характеристики виконавчих механізмів бурових і нафтопромислових установок та їх оптимізація: Дис. докт. техн. наук: 05.05.12. – Захищена 01.10.1999р.; Затв. 8.12.1999 р. № 000938 – Івано-Франківськ, 1999. – 245 с.

- Малько Б.Д., Харун В.Р. Визначення впливу густини рідини та її динамічного рівня в свердловині на втрату ходу плунжера верстата-качалки // Нафта і газ України: Матер. 8-ої міжнар. наук.-практ. конф. "Нафта і газ України - 2004“.  – К/, 2004. – Т.2. – с.221-222.

- Малько Б.Д., Івасів В.М., Козак Ф.С., Фернюк М.М. Коефіцієнт динамічності підіймального комплексу бурової установки // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Серія: Буріння нафтових і газових свердловин. – 1997. – № 34. – с.40-45.